# CORRIGÉ COMPLET — BTS MEC — ÉPREUVE E4 — 2025

## Centre d'Exploitation Agrotourisme — Fleurieux-sur-l'Arbresle — 7 468 m²

**Épreuve E4** | Durée : 4h | Coeff. 4 | Toutes pièces graphiques et données fournies dans le dossier technique

==================================================

# PARTIE A — MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

## Question A1 — Composition du groupement MOE (4 points)

**Énoncé :** À partir du tableau DT1, compléter la composition du groupement de maîtrise d'œuvre en précisant le rôle de chaque intervenant.

### CORRIGÉ

| Compétence | Intervenant | Rôle dans le groupement |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Cabinet Durand Architectes | **Mandataire** (chef de file du groupement) |
| Économie de la construction | Bureau ECOBAT | Co-traitant |
| Bureau d'études Structure | BET Ingénia | Co-traitant |
| Bureau d'études Fluides (CVC, plomberie) | BET FluidTech | Co-traitant |
| Bureau d'études QEB (Qualité Environnementale) | BET EcoPerf | Co-traitant |

**Points clés à mentionner :**

- L'architecte est **mandataire** = chef de file, représente le groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage

- Les autres sont **co-traitants** = responsables de leurs domaines respectifs

- Le groupement répond solidairement à l'appel d'offres

==================================================

## Question A2 — Critères de jugement des offres MOE (6 points)

**Énoncé :** Le règlement de consultation prévoit les critères suivants : Valeur technique 60 pts / Prix 30 pts / Délai 10 pts. Calculer les notes pour les offres A et B selon le tableau ci-contre.

**Données fournies :**

Offre A : Prix honoraires = 185 000 € HT — Délai études = 14 semaines — VT notée par le jury = 8/10

Offre B : Prix honoraires = 172 000 € HT — Délai études = 18 semaines — VT notée par le jury = 7/10

Prix le plus bas = 172 000 € (offre B) — Délai le plus court = 14 semaines (offre A)

### CORRIGÉ

**Note PRIX (30 pts max) :**

Offre A : 30 × (172 000 / 185 000) = 30 × 0,9297 = **27,89 pts**

Offre B : 30 × (172 000 / 172 000) = 30 × 1,000 = **30,00 pts**

**Note DÉLAI (10 pts max) :**

Offre A : 10 × (14 / 14) = 10 × 1,000 = **10,00 pts**

Offre B : 10 × (14 / 18) = 10 × 0,778 = **7,78 pts**

**Note VALEUR TECHNIQUE (60 pts max) :**

Offre A : 60 × (8/10) = **48,00 pts**

Offre B : 60 × (7/10) = **42,00 pts**

**Classement final :**

| Offre | Note prix | Note VT | Note délai | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | 27,89 | 48,00 | 10,00 | **85,89 pts** |
| B | 30,00 | 42,00 | 7,78 | 79,78 pts |

**Conclusion :** L'offre A obtient le score le plus élevé → **offre A retenue**

>

Bien que l'offre B soit moins chère, la meilleure valeur technique et le délai plus court de l'offre A lui confèrent un score global supérieur.

==================================================

# PARTIE B — CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET FONDATIONS

## Question B1 — Permis de Construire et réglementation thermique (4 points)

**Énoncé :** Le permis de construire initial du projet a été déposé le 15 mars 2021 et obtenu le 12 juin 2021. Le projet a pris du retard. En janvier 2024, le maître d'ouvrage demande une prorogation.

**a) La prorogation est-elle possible ? Justifier.**

**b) Quelle réglementation thermique s'applique au permis initial ? Et à un nouveau PC déposé en 2024 ?**

### CORRIGÉ

**a) Prorogation :**

PC obtenu le 12 juin 2021 → validité de **3 ans** → expire le **12 juin 2024**

En janvier 2024 : il reste encore 5 mois avant expiration

Condition : demande au moins **2 mois avant** l'expiration → janvier 2024 < avril 2024 ✔

La prorogation est **possible** (1ère prorogation de 1 an maximum)

Nouveau délai : jusqu'au **12 juin 2025**

**b) Réglementation thermique :**

PC initial déposé le 15 mars 2021 → avant le 01/01/2022 → **RT2012** s'applique

Indicateurs : Bbio ≤ Bbio max / Cep ≤ 50 kWhep/m².an / Tic ≤ Tic ref

Nouveau PC déposé en 2024 → après le 01/01/2022 → **RE2020** s'applique

Indicateurs supplémentaires : Ic énergie + Ic construction (bilan carbone ACV)

Exigences renforcées sur l'isolation et le carbone des matériaux

==================================================

## Question B2 — Vérification PLU (Zone A agricole) (5 points)

**Énoncé :** Le terrain est classé en zone A du PLU. Extraits du règlement : Zone A — Art. 6 : Implantation en retrait de 10 m des voies et 5 m des limites séparatives. Art. 7 : Hauteur max au faîtage = 9 m. Art. 8 : Emprise au sol ≤ 30%.

**Données projet :** Terrain = 25 000 m² — Emprise bâtiment = 4 200 m² — Hauteur faîtage = 8,40 m — Distance à la route = 12 m — Distance limite séparative = 4,80 m

### CORRIGÉ

| Règle PLU | Exigence | Valeur projet | Conformité |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrait voie | ≥ 10 m | 12,00 m | ✔ **Conforme** |
| Retrait limite séparative | ≥ 5 m | 4,80 m | ✘ **NON CONFORME** |
| Hauteur max faîtage | ≤ 9 m | 8,40 m | ✔ **Conforme** |
| Emprise au sol | ≤ 30% | 4 200/25 000 = **16,8%** | ✔ **Conforme** |

**Conclusion :** Le projet présente **une non-conformité** sur la distance aux limites séparatives (4,80 m < 5 m exigés). Le maître d'ouvrage doit modifier l'implantation du bâtiment ou demander une dérogation.

==================================================

## Question B3 — Fondations et classes d'exposition béton (8 points)

**Énoncé :** Le rapport géotechnique G2 indique : sol porteur à 0,90 m de profondeur / Zone géographique H2 / Nappe phréatique à 2,50 m de profondeur / Sol non agressif. Compléter le tableau des fondations et prescrire les classes d'exposition.

**Parties d'ouvrage à traiter :**

1. Semelles de fondation sous poteaux (sol enterré, pas de nappe)

2. Voiles de sous-sol (en contact avec sol humide)

3. Dallage de rez-de-chaussée (intérieur, séché en permanence)

4. Poteaux extérieurs (exposés aux intempéries + gel léger)

### CORRIGÉ

**Profondeur d'assise des semelles :**

Hors gel zone H2 : **0,80 m**

Sol porteur : **0,90 m**

Profondeur retenue = max(0,80 ; 0,90) = **0,90 m** ✔

| Partie d'ouvrage | Environnement | Classes d'exposition | Résistance min | w/c max | Enrobage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semelles de fondation | Enterré, humide, rarement sec | **XC2** | C25/30 | 0,60 | 25 mm |
| Voiles de sous-sol | Contact sol humide, longtemps humide | **XC2** | C25/30 | 0,60 | 25 mm |
| Dallage RDC | Intérieur sec en permanence | **XC1** | C20/25 | 0,65 | 15 mm |
| Poteaux extérieurs | Extérieur + gel léger (H2) | **XC4 + XF1** | C30/37 | 0,50 | 30 mm |

**Justifications :**

- Semelles : enterrées, en contact longtemps avec eau → **XC2** (pas XC4 car pas d'alternance)

- Voiles : idem semelles → **XC2**

- Dallage : intérieur, séché → **XC1** (faible humidité)

- Poteaux ext. : exposés à la pluie (alternance) → **XC4** + gel zone H2 → **XF1**

- Nappe à 2,50 m > profondeur fondation (0,90 m) → pas d'incidence directe

==================================================

# PARTIE C — CONFORT THERMIQUE ET ISOLATION

## Question C1 — Calcul résistance thermique d'une paroi (5 points)

**Énoncé :** La paroi extérieure de la salle d'exposition est composée de (de l'extérieur vers l'intérieur) :

Bardage bois (lame d'air non ventilé) : e = 20 mm, R = 0,18 m².K/W

Isolant laine de bois : e = 140 mm, λ = 0,042 W/m.K

Montants bois ossature (considérés comme laine de bois)

Plaque de plâtre : e = 13 mm, λ = 0,25 W/m.K

**Calculer RT et U. L'objectif RE2020 (U ≤ 0,20 W/m².K) est-il atteint ?**

### CORRIGÉ

**Résistances thermiques de chaque couche :**

Bardage + lame d'air : R = **0,18 m².K/W** (donné)

Laine de bois : R = e/λ = 0,140 / 0,042 = **3,333 m².K/W**

Plaque de plâtre : R = 0,013 / 0,25 = **0,052 m².K/W**

Rsi (paroi verticale) = **0,13 m².K/W**

Rse = **0,04 m².K/W**

**Résistance totale :**

RT = Rsi + R_bardage + R_laine + R_PdP + Rse

RT = 0,13 + 0,18 + 3,333 + 0,052 + 0,04

**RT = 3,735 m².K/W**

**Coefficient U :**

U = 1 / RT = 1 / 3,735 = **0,268 W/m².K**

**Conclusion :** U = 0,268 W/m².K > 0,20 W/m².K → **Objectif RE2020 NON atteint**

Il faut augmenter l'épaisseur de l'isolant.

**Épaisseur minimale à atteindre pour U ≤ 0,20 W/m².K :**

RT_cible = 1/0,20 = 5,00 m².K/W

RT sans isolant = 0,13 + 0,18 + 0,052 + 0,04 = 0,402 m².K/W

R_isolant nécessaire = 5,00 − 0,402 = 4,598 m².K/W

e_min = 4,598 × 0,042 = **0,193 m → 200 mm minimum** (arrondi au multiple de 10 mm)

==================================================

## Question C2 — Déphasage thermique — Variante paille de riz (6 points)

**Énoncé :** Pour améliorer le confort d'été, l'architecte propose une variante avec isolation en paille de riz compressée (ProFibres) : λ = 0,056 W/m.K / ρ = 120 kg/m³ / Cp = 1 600 J/kg.K / e = 200 mm.

**a) Calculer le déphasage thermique φ. L'exigence de confort d'été (φ > 12h) est-elle atteinte ?**

**b) Comparer les deux variantes (laine de bois 200 mm vs paille de riz 200 mm) sur 3 critères.**

### CORRIGÉ

**a) Calcul du déphasage φ :**

Diffusivité thermique :

a = λ / (ρ × Cp) = 0,056 / (120 × 1 600) = 0,056 / 192 000

**a = 2,917 × 10⁻⁷ m²/s**

√a = √(2,917 × 10⁻⁷) = 5,40 × 10⁻⁴ m/√s

Déphasage :

φ = 0,023 × e / √a = 0,023 × 0,200 / (5,40 × 10⁻⁴)

φ = 0,00460 / 0,000540 = **8,52 heures**

**Conclusion : φ = 8,52 h < 12 h → Exigence de confort d'été NON atteinte avec e = 200 mm**

**b) Comparaison des variantes :**

| Critère | Laine de bois 200 mm | Paille de riz 200 mm |
| --- | --- | --- |
| Résistance thermique R | 200/42 = **4,76 m².K/W** | 200/56 = **3,57 m².K/W** |
| Déphasage thermique φ | **> 12 h** (inertie élevée) | **8,52 h** (insuffisant) |
| Impact environnemental | Bio-sourcé — bon bilan carbone | Bio-sourcé — excellent bilan carbone |

**Conclusion :** La laine de bois 200 mm est préférable pour le confort d'été (φ > 12 h). La paille de riz nécessiterait une épaisseur de 370 mm pour atteindre les 12 h (comme calculé dans les fiches — φ = 15,8 h pour e = 370 mm).

==================================================

# PARTIE D — ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ

## Question D1 — Classement acoustique et isolement de façade (5 points)

**Énoncé :** Le centre agrotouristique est situé à 45 m d'une route départementale classée en catégorie 3 (niveau sonore 72 dB(A)). Les salles de réunion (pièces principales) donnent sur cette façade.

**a) Le bâtiment est-il dans la zone affectée par le bruit ? Justifier.**

**b) Quel est l'isolement acoustique minimal requis pour les façades des salles de réunion ?**

**c) Les fenêtres proposées offrent DnT,A,tr = 35 dB. Sont-elles suffisantes ?**

### CORRIGÉ

**a) Zone affectée :**

Catégorie 3 → secteur affecté = **100 m de chaque côté** de la voie

Distance bâtiment = 45 m < 100 m → **OUI, le bâtiment est dans la zone affectée**

**b) Isolement minimal requis :**

Voie catégorie 3 → DnT,A,tr ≥ **38 dB** pour les pièces principales (salles de réunion)

**c) Vérification des fenêtres :**

Fenêtres proposées : DnT,A,tr = 35 dB < **38 dB exigé** → **INSUFFISANT**

Il faut des menuiseries offrant au minimum 38 dB d'isolement

Lot impacté : **Lot menuiseries extérieures** → à modifier

==================================================

## Question D2 — Sécurité — Fouilles et blindage (4 points)

**Énoncé :** Le terrassement prévoit des fouilles de semelles à 0,90 m de profondeur et des tranchées pour réseaux à 1,50 m de profondeur. Des engins de 12 tonnes circulent à proximité.

**a) Pour quelles fouilles le blindage est-il obligatoire ?**

**b) Quelle distance minimale les engins doivent-ils respecter par rapport aux bords de fouille ?**

**c) Proposer un type de blindage adapté pour les tranchées à 1,50 m.**

### CORRIGÉ

**a) Obligation de blindage :**

Fouilles semelles à 0,90 m < 1,30 m → **pas de blindage obligatoire** (mais évaluation du risque par l'entreprise)

Tranchées réseaux à 1,50 m ≥ 1,30 m → **blindage OBLIGATOIRE** (Art. R4534-24)

**b) Distances minimales engins (Art. R4534-32) :**

Engins de 12 tonnes = engins lourds → distance minimale = **3 m du bord de fouille**

**c) Type de blindage pour tranchées 1,50 m :**

**Blindage à planches (bois) avec étais** — adapté pour fouilles peu profondes (< 2 m), sol sans nappe

Alternative : **blindage berlinois** (pieux + planches verticales) si sol instable

Les matériaux extraits doivent être stockés à **au moins 0,60 m du bord** (Art. R4534-31)

==================================================

# RÉCAPITULATIF DES POINTS

| Partie | Question | Points |
| --- | --- | --- |
| A — Marché MOE | A1 : Composition équipe | 4 |
|  | A2 : Notation offres | 6 |
| B — Réglementation + Fondations | B1 : PC + thermique | 4 |
|  | B2 : PLU | 5 |
|  | B3 : Fondations + classes expo | 8 |
| C — Thermique | C1 : R, U, épaisseur | 5 |
|  | C2 : Déphasage + variante | 6 |
| D — Acoustique + Sécurité | D1 : Isolement façade | 5 |
|  | D2 : Blindage et sécurité | 4 |
| **TOTAL** |  | **47 points** |

==================================================

## POINTS DE VIGILANCE RÉCURRENTS (erreurs classiques)

**Épaisseur en mètres** dans les formules : 200 mm = **0,200 m** (pas 200)

**Profondeur hors gel** : zone H2 = 0,80 m (pas 1,00 m ni 0,50 m)

**Conformité PLU** : toujours calculer ET conclure (conforme / non conforme)

**Millième supérieur** pour Cn (si applicable en partie B)

**Cumuler les classes** béton : XC4 + XF1 (ne pas oublier l'une des deux)

**Entrées d'air** : maillon faible → toujours vérifier séparément des fenêtres