FICHE 02 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET URBANISME

Épreuve E4 - Partie A/B | Apparaît en 2023, 2025

## 1. PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)

### Durée de validité

Validité initiale : 3 ans à compter de la date d'obtention

Prorogation possible : 2 fois 1 an (soit +2 ans maximum)

Conditions de prorogation : demande au moins 2 mois avant expiration

Refus de prorogation possible si réglementation a changé entre temps

### Motifs de refus de prorogation

La réglementation thermique applicable a changé (ex : passage RT2012 → RE2020)

Les règles d'urbanisme ont évolué (PLU révisé)

Le projet est incompatible avec la réglementation en vigueur au moment de la demande

## 2. RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES

| Réglementation | Applicabilité | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| RT2012 | Permis de construire déposés avant le 01/01/2022 | Bbio max, Cep max, Tic max |
| RE2020 | Permis de construire déposés à partir du 01/01/2022 | Bbio max, Cep max, Ic énergie, Ic construction (carbone) |

### Indicateurs RT2012

Bbio : Besoin Bioclimatique (isolation, orientation, vitrages)

Cep : Consommation d'Énergie Primaire (max 50 kWhep/m².an)

Tic : Température Intérieure Conventionnelle (confort d'été)

### Indicateurs RE2020 (en plus de RT2012)

Ic énergie : Impact carbone de l'énergie sur 50 ans

Ic construction : Impact carbone des matériaux (ACV)

## 3. CHRONOLOGIE TYPE D'UN PROJET (DT1)

Étude de faisabilité
       ↓
Dépôt PC initial ──→ Validité 3 ans (+ prorogations éventuelles)
       ↓
Phase ESQ / APS / APD
       ↓
Dépôt nouveau PC (si expiration)
       ↓
PRO / DCE / ACT
       ↓
OS (Ordre de Service) de démarrage
       ↓
Chantier
       ↓
Réception
       ↓
Fin de garantie de parfait achèvement (1 an)
       ↓
Fin de garantie biennale (2 ans)
       ↓
Fin de garantie décennale (10 ans)

## 4. PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

### Règles à vérifier

| Règle PLU | Ce qu'il faut vérifier |
| --- | --- |
| Zone | Classification du terrain (UA, UB, N, A...) |
| Implantation / retrait | Distances par rapport aux limites séparatives et voies |
| Hauteur maximale | À l'égout, au faîtage, ou en nombre de niveaux |
| Emprise au sol | % maximum de la parcelle couverte |
| CES | Coefficient d'Emprise au Sol |
| COS | Coefficient d'Occupation des Sols (parfois supprimé) |
| Stationnement | Nombre de places requises par logement/m² |
| Espaces verts | % minimum de la parcelle non imperméabilisée |

### Méthode de vérification PLU à l'examen

Identifier la zone dans le règlement PLU

Lire les règles applicables article par article

Calculer les valeurs du projet

Comparer aux valeurs maximales/minimales exigées

Conclure : conforme / non conforme

## 5. CLASSEMENT ERP

| Type | Désignation |
| --- | --- |
| Type R | Établissements d'enseignement, de formation |
| Type L | Salles de spectacles, de conférences |
| Type M | Magasins, centres commerciaux |
| Type N | Restaurants, débits de boissons |
| Type P | Salles de danse, jeux |
| Type U | Établissements sanitaires |
| Type W | Administrations |

| Catégorie | Effectif public admis |
| --- | --- |
| 1ère | > 1500 personnes |
| 2ème | De 701 à 1500 |
| 3ème | De 301 à 700 |
| 4ème | ≤ 300 (sauf 5ème) |
| 5ème | Seuil propre à chaque type |

## 6. MONUMENTS HISTORIQUES (MH)

Bâtiment classé MH : travaux soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Zone de protection de 500m autour d'un MH : toute construction visible requiert accord ABF

Obligation d'utiliser des entreprises qualifiées pour la restauration

## 7. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Déterminer la date limite de validité d'un permis de construire

Expliquer quelle réglementation thermique s'applique selon la date de dépôt du PC

Justifier un refus de prorogation

Compléter une chronologie réglementaire du projet

Vérifier la conformité d'un projet aux règles PLU