FICHE 03 - FONDATIONS ET CLASSES D'EXPOSITION BÉTON

Épreuve E4 - Partie B | Apparaît dans TOUS les sujets 2023-2025

## 1. TYPES DE FONDATIONS

| Type | Description | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Superficielles | Semelles filantes, semelles isolées, radier | Sol porteur à faible profondeur |
| Semi-profondes | Puits, massifs | Sol porteur à profondeur intermédiaire |
| Profondes | Pieux, micropieux | Sol porteur en profondeur |
| Spéciales | Injections, jet-grouting | Sols compressibles, problématiques |

## 2. RÈGLES DE PROFONDEUR DE FONDATION

Minimum dans le bon sol porteur : 0,50 m (horizon portant)

Hors gel : profondeur selon zone géographique

Zone H1 (montagne) : 1,00 m

Zone H2 (plaine) : 0,80 m

Zone H3 (bord de mer) : 0,50 m

La profondeur retenue est le maximum entre hors gel et porteur

### À l'examen : vérifier la profondeur de la semelle

Profondeur assise = TN - côte semelle
Vérifier :
  1. ≥ hors gel selon zone
  2. ≥ 0,50 m dans l'horizon portant
  3. ≥ niveau nappe phréatique si nécessaire

## 3. NAPPE PHRÉATIQUE - INCIDENCE SUR LES FONDATIONS

Si nappe phréatique présente : risque de soulèvement, sous-pression hydrostatique

Nécessite : imperméabilisation des voiles enterrés, drainage, cuvelage

Présence de chlorures dans l'eau → classe d'exposition XD ou XS

## 4. CLASSES D'EXPOSITION DU BÉTON (NF EN 206)

### Tableau complet des classes

| Classe | Désignation | Exemple |
| --- | --- | --- |
| X0 | Aucun risque de corrosion ni d'attaque | Béton sans armatures, environnement sec |
| XC1 | Corrosion par carbonatation - Sec ou humide en permanence | Béton à l'intérieur des bâtiments (faible humidité) |
| XC2 | Humide, rarement sec | Fondations, éléments en contact longtemps avec l'eau |
| XC3 | Humidité modérée | Extérieur abrité de la pluie |
| XC4 | Alternance humide/sec | Extérieur exposé à la pluie |
| XD1 | Chlorures pas d'eau de mer - Humidité modérée | Parties de ponts exposées à brouillard chloruré |
| XD2 | Humide, rarement sec | Piscines, béton exposé eaux industrielles |
| XD3 | Alternance humide/sec | Dalles de parking, éléments exposés déneigement |
| XS1 | Chlorures eau de mer - Exposé air chargé en sel | Structures en bord de mer |
| XS2 | Immergé en permanence | Parties de structures marines |
| XS3 | Zones de marnage, projections | Structures portuaires |
| XF1 | Gel/dégel - Saturation en eau modérée | Surfaces verticales extérieures exposées pluie + gel |
| XF2 | Saturation modérée + agents de déverglaçage | Surfaces de routes |
| XF3 | Forte saturation en eau | Surfaces horizontales extérieures |
| XF4 | Forte saturation + agents de déverglaçage | Chaussées, trottoirs en zone de gel sévère |
| XA1 | Attaque chimique - Légèrement agressif | Sols et eaux peu agressifs |
| XA2 | Modérément agressif | Sols et eaux à agressivité modérée |
| XA3 | Hautement agressif | Sols et eaux très agressifs |

## 5. EXIGENCES BÉTON SELON CLASSE D'EXPOSITION

| Classe | Résistance min | w/c max | Dosage ciment min | Enrobage nominal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X0 | C12/15 | - | 260 kg/m³ | 10 mm |
| XC1 | C20/25 | 0,65 | 260 kg/m³ | 15 mm |
| XC2 | C25/30 | 0,60 | 280 kg/m³ | 25 mm |
| XC3 | C30/37 | 0,55 | 280 kg/m³ | 25 mm |
| XC4 | C30/37 | 0,50 | 300 kg/m³ | 30 mm |
| XF1 | C30/37 | 0,55 | 300 kg/m³ | 25 mm |
| XF3 | C35/45 | 0,50 | 320 kg/m³ | 30 mm |
| XA1 | C30/37 | 0,55 | 300 kg/m³ | 25 mm |

## 6. MÉTHODE POUR COMPLÉTER UN TABLEAU DE CLASSES D'EXPOSITION

Pour chaque partie d'ouvrage (semelle, voile, plancher...) :

Identifier l'environnement : sec / humide / extérieur / enterré / eau...

Identifier les agents agressifs : chlorures ? gel ? attaque chimique ?

Choisir la/les classe(s) : plusieurs classes peuvent s'additionner

Prescrire : résistance, w/c max, dosage minimum

### Exemple : semelle de fondation (sol non agressif, nappe à 1,80m sans chlorures)

→ Contact longtemps avec eau → XC2

→ Pas de gel (enterré) → pas XF

→ Sol non agressif → XA1 si sol légèrement agressif

→ Résistance : C25/30 minimum

## 7. TASSEMENTS ET RECONNAISSANCES DE SOL

Rapport géotechnique de type G1, G2, G3 selon NF EN 1997

Sondages : pressiométriques, pénétrométriques

SPT (Standard Penetration Test) : nombre de coups / 30 cm

Tassement différentiel : risque si sols hétérogènes → radier conseillé

## 8. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Vérifier la profondeur de la nappe phréatique (calcul depuis TN)

Vérifier la profondeur d'assise des fondations

Compléter un tableau de classes d'exposition par partie d'ouvrage

Prescrire les caractéristiques du béton (résistance, w/c, dosage)

Justifier le type de fondation retenu