FICHE 04 - CONFORT THERMIQUE ET ISOLATION

Épreuve E4 - Partie C | Apparaît en 2024, 2025, 2025NC

## 1. FORMULES ESSENTIELLES

### Résistance thermique d'une couche homogène

R = e / λ    [m².K/W]

Avec :
  e = épaisseur de la couche (en mètres)
  λ = conductivité thermique (W/m.K)

### Résistance thermique totale d'une paroi multicouche

RT = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse

Avec :
  Rsi = résistance superficielle intérieure (m².K/W)
  Rse = résistance superficielle extérieure (m².K/W)
  R1, R2... = résistances de chaque couche

Valeurs standard :

| Surface | Rsi (m².K/W) | Rse (m².K/W) |
| --- | --- | --- |
| Paroi verticale | 0,13 | 0,04 |
| Flux horizontal | 0,10 | 0,04 |
| Flux descendant (plancher haut) | 0,17 | 0,04 |
| Flux ascendant (plancher bas) | 0,10 | 0,04 |

### Coefficient de transmission thermique (U)

U = 1 / RT    [W/m².K]

Plus U est faible, meilleure est l'isolation.

### Calcul de l'épaisseur nécessaire

Pour obtenir une résistance R cible :
  e = R × λ

## 2. DÉPHASAGE THERMIQUE (INERTIE)

### Définition

Le déphasage est le délai entre le pic de température extérieure et le pic de température intérieure. Plus il est grand, meilleur est le confort d'été.

Exigence minimale : déphasage > 12 heures

### Formules du déphasage

Diffusivité thermique :
  a = λ / (ρ × Cp)    [m²/s]

Déphasage :
  φ = 0,023 × e / √a    [heures]

Avec :
  λ = conductivité thermique (W/m.K)
  ρ = masse volumique (kg/m³)
  Cp = chaleur spécifique (J/kg.K)
  e = épaisseur (en mètres)

### Exemple de calcul (Panneaux de paille de riz - sujet 2025)

Données :

λ = 0,056 W/m.K

ρ = 120 kg/m³

Cp = 1600 J/kg.K

e = 0,37 m (37 cm)

Calcul :

a = 0,056 / (120 × 1600) = 0,056 / 192000 = 2,92 × 10⁻⁷ m²/s

φ = 0,023 × 0,37 / √(2,92 × 10⁻⁷)
φ = 0,023 × 0,37 / 0,000540
φ = 0,00851 / 0,000540 ≈ 15,8 heures  → satisfaisant (> 12h)

## 3. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX ISOLANTS COURANTS

| Matériau | λ (W/m.K) | ρ (kg/m³) | Cp (J/kg.K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laine de verre | 0,032-0,040 | 10-30 | 1000 |
| Laine de roche | 0,035-0,045 | 40-100 | 1030 |
| Polystyrène expansé (PSE) | 0,029-0,038 | 15-25 | 1450 |
| Polystyrène extrudé (XPS) | 0,025-0,036 | 30-45 | 1450 |
| Polyuréthane (PUR) | 0,022-0,028 | 30-40 | 1400 |
| Laine de bois | 0,038-0,052 | 50-270 | 2100 |
| Paille de riz (ProFibres) | ~0,056 | ~120 | ~1600 |
| Chanvre | 0,040-0,060 | 25-40 | 1700 |
| Ouate de cellulose | 0,038-0,042 | 25-60 | 1900 |
| Béton | 1,75 | 2400 | 1000 |
| Bois massif | 0,12-0,17 | 600-700 | 1600 |
| Brique creuse | 0,27-0,41 | 1200 | 840 |
| Verre | 1,00 | 2500 | 800 |
| Plaque de plâtre | 0,25 | 900 | 1000 |
| Enduit plâtre | 0,57 | 1300 | 840 |

## 4. RÉGLEMENTATION THERMIQUE

### RT2012 - Indicateurs à respecter

Bbio ≤ Bbio max   (Besoin Bioclimatique)
Cep  ≤ 50 kWhep/m².an (Consommation Énergie Primaire)
Tic  ≤ Tic ref    (Température Intérieure Conventionnelle - été)

### RE2020 (depuis 01/01/2022)

Bbio ≤ Bbio max
Cep  ≤ Cep max (renforcé vs RT2012)
Ic énergie ≤ seuil (impact carbone énergie, 50 ans)
Ic construction ≤ seuil (impact carbone matériaux, ACV)

## 5. COUPE DE PAROI - MÉTHODE DE LECTURE

Pour une façade type ossature bois (de l'extérieur vers l'intérieur) :

Parement extérieur (bardage bois, zinc, Trespa...)

Lame d'air ventilée (15-25 mm)

Pare-pluie / écran de sous-toiture

Isolant entre montants (laine de bois, PSE...)

Montants ossature bois

Frein-vapeur

Contre-cloison / doublage

Plaque de plâtre (parement intérieur)

## 6. VARIANTES D'ISOLATION À COMPARER (Sujet 2025)

Critères d'analyse d'une variante :

Résistance thermique R [m².K/W] → plus R est grand, mieux c'est

Déphasage thermique φ [heures] → doit être > 12h

Épaisseur → contrainte architecturale

Masse volumique / Inertie

Impact environnemental (carbone, recyclabilité)

Coût

## 7. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Dessiner une coupe horizontale de paroi et compléter la nomenclature

Compléter un tableau comparatif de variantes d'isolation

Calculer la résistance thermique d'une variante

Calculer l'épaisseur nécessaire pour une résistance équivalente

Calculer le déphasage thermique pour une épaisseur donnée

Conclure sur l'aptitude d'un matériau (thermique, technique, économie)