FICHE 05 - ACOUSTIQUE DES FAÇADES ET DES LOCAUX

Épreuve E4 - Partie D | Apparaît dans TOUS les sujets 2023-2025

## 1. CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES VOIES (BRUIT EXTÉRIEUR)

| Catégorie | Niveau sonore diurne LAeq | Exemples |
| --- | --- | --- |
| 1 | > 81 dB(A) | Autoroutes très fréquentées |
| 2 | 76-81 dB(A) | Rocades, boulevards périphériques |
| 3 | 70-76 dB(A) | Voies à fort trafic |
| 4 | 65-70 dB(A) | Voies urbaines moyennes (fréquent à l'examen) |
| 5 | 60-65 dB(A) | Voies peu fréquentées |

Largeur de secteur affecté (de chaque côté de la voie) :

| Catégorie | Distance d'isolement |
| --- | --- |
| 1 | 300 m |
| 2 | 250 m |
| 3 | 100 m |
| 4 | 30 m |
| 5 | 10 m |

## 2. ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES FAÇADES

Pour des locaux d'habitation ou d'enseignement :

| Usage du local | Isolation minimale requise DnT,A,tr |
| --- | --- |
| Chambre, séjour | 30 dB |
| Façade exposée voie cat. 4 | 35 dB (valeur fréquente) |
| Façade exposée voie cat. 3 | 38-42 dB |

Formule de l'isolement de façade :

DnT,A,tr = Ln (LAeq, ext) - LAeq, int requis

Isolement nécessaire = Niveau extérieur (dB) - Niveau intérieur cible (dB)

## 3. CALCUL DE L'ISOLEMENT D'UNE FAÇADE COMPOSÉE

### Méthode de la surface équivalente de bruit transmis

Pour une façade composée de plusieurs éléments (mur, fenêtre, entrée d'air...) :

Ri = -10 × log [ Σ (Si × 10^(-Ri/10)) / S_totale ]

Avec :
  Si = surface de l'élément i (m²)
  Ri = isolement acoustique de l'élément i (dB)
  S_totale = surface totale de la façade

### Simplification pratique à l'examen

L'isolement de la façade est limité par l'élément le plus faible.

L'entrée d'air est souvent l'élément le plus défavorable.

## 4. ENTRÉES D'AIR - ISOLEMENT ACOUSTIQUE

### Types d'entrées d'air

| Type | Isolement acoustique | Débit |
| --- | --- | --- |
| Standard (AVENT) | 30 dB | Standard |
| Acoustique (AVENT acoustique) | 35-44 dB | Réduit |
| SMEC (Silencieux à Mécanisme Équilibré) | > 44 dB | Variable |

### Comment choisir l'entrée d'air

Déterminer l'isolement requis pour la façade

Calculer l'isolement fourni par les éléments opaques (mur, volet...)

En déduire l'isolement minimum nécessaire pour l'entrée d'air

Choisir le type correspondant dans le tableau du fabricant

À l'examen (2024) :

Façade catégorie 4 : isolement façade ≥ 35 dB

Menuiserie + volet roulant : 32 dB

Mur opaque : > 35 dB

Donc entrée d'air doit compenser pour atteindre 35 dB → choisir AVENT acoustique ≥ 35 dB

## 5. TEMPS DE RÉVERBÉRATION (ACOUSTIQUE DES LOCAUX)

### Formule de Sabine

TR = 0,16 × V / A    [secondes]

Avec :
  V = volume du local (m³)
  A = surface d'absorption équivalente (m²)

A = Σ (Si × αi)
Avec :
  Si = surface de l'élément i
  αi = coefficient d'absorption du matériau i (entre 0 et 1)

### Valeurs typiques de coefficient d'absorption (α) à 500 Hz

| Matériau | α |
| --- | --- |
| Béton brut | 0,02 |
| Béton peint | 0,01 |
| Brique | 0,03 |
| Plaque de plâtre | 0,05 |
| Parquet, carrelage | 0,02-0,05 |
| Moquette | 0,25-0,40 |
| Laine minérale en plafond | 0,70-0,90 |
| Vitrage simple | 0,03 |
| Double vitrage | 0,05 |
| Rideau léger | 0,10-0,35 |

## 6. EXIGENCES DE TR SELON L'USAGE

| Usage | TR cible |
| --- | --- |
| Classe d'école | 0,4-0,6 s |
| Salle polyvalente | 0,8-1,0 s |
| Restaurant | 0,8-1,2 s |
| Salle de sport | 1,5-2,0 s |
| Bureau open-space | 0,5-0,8 s |

## 7. ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES PLANCHERS (BRUITS D'IMPACT)

| Classement | Ln,w (bruit de choc) | Performance |
| --- | --- | --- |
| Bon | ≤ 50 dB | Très bonne isolation |
| Correct | 50-60 dB | Acceptable |
| Insuffisant | > 60 dB | Mauvaise isolation |

Solutions contre les bruits d'impact :

Chape flottante (sur isolant acoustique)

Dalle résiliente

Revêtement souple (moquette, liège...)

## 8. LOT IMPACTÉ PAR LES PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

À l'examen, quand on identifie une non-conformité acoustique :

Lot menuiseries extérieures → remplacement des fenêtres

Lot façades → modification de la composition

Lot VMC → changement d'entrées d'air

Lot gros œuvre → si mur porteur concerné

## 9. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Identifier la catégorie de la voie bruyante

Déterminer l'isolement minimal de façade requis

Identifier les systèmes d'entrée d'air envisageables

Vérifier les entrées d'air pour plusieurs locaux

Calculer le temps de réverbération TR d'un local

Calculer la surface d'absorption supplémentaire nécessaire

Identifier les lots de travaux impactés par les modifications