FICHE 06 - SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

Épreuve E4 - Partie D (2025) | Tranchées, terrassements, travaux en toiture

## 1. BLINDAGE DES TRANCHÉES

### Réglementation (Code du Travail, Articles R4534-24 à R4534-32)

| Profondeur | Obligation |
| --- | --- |
| < 1,30 m | Pas de blindage obligatoire |
| ≥ 1,30 m | Blindage obligatoire |

### Article R4534-31 - Exécution des fouilles

Profondeur > 1,30 m → blindage obligatoire

Distance minimale des matériaux en bord de fouille : au moins 0,60 m du bord

Proscrit le déblaiement des matériaux par-dessus la tête des travailleurs

### Article R4534-32 - Circulation des engins

Distances minimales des engins par rapport aux bords de fouille :

Engins légers : 1 m

Engins lourds : 3 m minimum

## 2. TYPES DE BLINDAGE

| Type | Description | Usage |
| --- | --- | --- |
| Blindage à planche | Planches en bois horizontales + étais | Fouilles peu profondes (< 2m) |
| Blindage berlinois | Pieux + planches verticales | Fouilles moyennes à profondes |
| Palplanches | Profilés acier battus | Fouilles profondes, nappes |
| Paroi moulée | Béton coulé en tranchée | Très grandes profondeurs |

### Choix du blindage selon sujet 2025

Guide de sélection à partir de :

Profondeur de fouille

Nature du sol

Présence d'eau

Charges en bord de fouille

## 3. GARDE-CORPS EN TOITURE-TERRASSE

### Réglementation

Hauteur minimale du garde-corps : 1,00 m (bord de toiture accessible)

Hauteur minimale si bord non accessible : 0,60 m

Résistance minimale : garde-corps doit résister aux efforts normaux et horizontaux

### Types de fixation garde-corps

| Type | Description |
| --- | --- |
| Sabots / platines boulonnées | Fixation mécanique sur acrotère ou dalle |
| Contreplaque + tirant | Plaque d'ancrage + tige filetée dans la structure |
| Lestage | Poids (plots béton) - ne perfore pas l'étanchéité |

### Schéma de principe (garde-corps sur toiture)

↑ Garde-corps (H ≥ 1,00m)
    |
    |_____ Platine d'ancrage
    |         |
    |      [Tirant filleté]
    |         |
 ===|=========|===== Acrotère béton
         |
   [Gaine d'étanchéité]

## 4. ANALYSE DES RISQUES - MÉTHODE

### Document unique / Plan de prévention

Pour chaque phase de travaux, analyser :

| Colonne | Description |
| --- | --- |
| Phase / Tâche | Opération considérée |
| Risques identifiés | Chute de hauteur, écrasement, ensevelissement... |
| Mesures de prévention | EPI, protections collectives, procédures |
| Intervenant(s) | Qui réalise la tâche |

### Risques courants en construction

| Risque | Situation | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Chute de hauteur | Toiture, échafaudage, fouille | Garde-corps, harnais, filet |
| Ensevelissement | Fouille, tranchée | Blindage, talutage |
| Écrasement | Engin, charge suspendue | Zone de balayage, balisage |
| Électrisation | Câbles enterrés, ligne aérienne | Détection réseaux (DICT) |
| Projection | Meuleuse, scie | Lunettes, écran |
| Chute de plain-pied | Sol encombré, glissant | Balisage, nettoyage |

## 5. MODÉLISATION MÉCANIQUE D'UN ÉLÉMENT STRUCTUREL

### Modèles de base

| Modèle | Conditions aux limites | Usage |
| --- | --- | --- |
| Poutre appuyée-appuyée | 2 appuis simples (rotules) | Poutre sur 2 appuis |
| Console | 1 encastrement + 1 libre | Acrotère, balcon, auvent |
| Poutre encastrée-encastrée | 2 encastrements | Linteau avec murs épais |
| Poteau | Encastré en pied, libre en tête | Poteau isolé |

### Pour l'élément Po 20 × 110ht (sujet 2025)

Élément vertical ancré dans le sol

Modèle : console (encastrée en pied dans le sol, libre en tête)

Chargement : forces horizontales (vent, poussée)

Diagramme des moments : triangulaire, max en pied

## 6. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Analyser les risques pour des interventions de maintenance en toiture

Dessiner un croquis légendé de fixation de garde-corps

Schématiser la coupe d'un élément structurel (poteau, linteau)

Réaliser le modèle mécanique d'un élément (schéma des efforts, appuis)

Compléter un tableau de sécurité par phase de travaux

Choisir un type de blindage selon les caractéristiques de la fouille