QCM — ACOUSTIQUE (E4)

15 questions | Compétence C2 | Savoir S4 + S5

Cochez la bonne réponse, puis vérifiez avec le corrigé en bas de page.

## QUESTIONS

Q1 — La formule de Sabine pour le temps de réverbération est :

A. TR = 0,023 × V / A

B. TR = 0,16 × V / A

C. TR = 0,16 × A / V

D. TR = V / (0,16 × A)

Q2 — Dans la formule TR = 0,16 × V / A, la lettre A représente :

A. L'aire totale des surfaces du local (m²)

B. La surface d'absorption équivalente (m²)

C. La hauteur moyenne du local (m)

D. L'atténuation acoustique (dB)

Q3 — Le coefficient d'absorption αi d'un matériau varie entre :

A. 0 et 10

B. -1 et +1

C. 0 et 1

D. 1 et 100

Q4 — Un béton brut non traité a un coefficient α ≈ 0,02. Cela signifie :

A. Il absorbe 2% des sons et réfléchit 98%

B. Il absorbe 98% des sons et réfléchit 2%

C. Il atténue le son de 2 dB

D. Sa résistance acoustique est 0,02 m²

Q5 — Pour une salle de classe, le TR recommandé est inférieur à :

A. 0,4 s

B. 0,6 s

C. 1,0 s

D. 1,5 s

Q6 — La surface d'absorption équivalente A s'obtient en :

A. Additionnant toutes les surfaces Si du local

B. Calculant Σ(Si × αi) pour chaque paroi et mobilier

C. Divisant le volume par le TR cible

D. Multipliant 0,16 par le volume

Q7 — Une voie routière de catégorie 3 génère un bruit de façade de :

A. Plus de 81 dB(A)

B. Entre 76 et 81 dB(A)

C. Entre 70 et 76 dB(A)

D. Entre 65 et 70 dB(A)

Q8 — Pour une voie de catégorie 3, le secteur affecté par le bruit est de :

A. 10 m de part et d'autre

B. 30 m de part et d'autre

C. 100 m de part et d'autre

D. 300 m de part et d'autre

Q9 — L'isolement acoustique DnT,A,tr exigé pour les chambres d'un logement face à une voie de catégorie 3 est :

A. 30 dB minimum

B. 35 dB minimum

C. 38 dB minimum

D. 45 dB minimum

Q10 — Pour une voie de catégorie 1 (la plus bruyante), l'isolement minimal DnT,A,tr est :

A. 35 dB

B. 38 dB

C. 42 dB

D. 45 dB

Q11 — Les entrées d'air de ventilation (VMC) doivent être acoustiques car :

A. Elles ne participent pas à l'isolement de façade

B. Elles constituent le maillon faible de l'isolement acoustique de façade

C. Elles augmentent automatiquement le DnT

D. Elles ne sont pas concernées par la réglementation acoustique

Q12 — Pour améliorer l'acoustique intérieure d'un gymnase très réverbérant, on pose des panneaux absorbants au plafond (α = 0,85). Si ΔA nécessaire = 600 m², la surface de panneaux à poser est :

A. 510 m²

B. 600 m²

C. 706 m²

D. 1 000 m²

Q13 — Dans un local de 300 m³ avec A = 24 m², le TR vaut :

A. 1,00 s

B. 1,92 s

C. 2,00 s

D. 0,52 s

Q14 — Pour obtenir un TR = 0,8 s dans un local de 500 m³, l'absorption A nécessaire est :

A. 62,5 m²

B. 80 m²

C. 100 m²

D. 128 m²

Q15 — La réglementation acoustique des bâtiments d'habitation en France s'appelle :

A. RE2020

B. NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)

C. RT2012

D. DTU 31.2

## CORRIGÉ

| Q | Rép. | Q | Rép. | Q | Rép. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | B | Q6 | B | Q11 | B |
| Q2 | B | Q7 | C | Q12 | C |
| Q3 | C | Q8 | C | Q13 | C |
| Q4 | A | Q9 | C | Q14 | C |
| Q5 | B | Q10 | D | Q15 | B |

## EXPLICATIONS

Q1 — B : TR = 0,16 × V / A. Ne pas confondre avec la constante 0,023 du déphasage thermique.

Q2 — B : A est la surface d'absorption équivalente = Σ(Si × αi), exprimée en m². Ce n'est pas la surface totale des murs.

Q3 — C : α varie entre 0 (réflexion totale, ex. béton poli) et 1 (absorption totale, ex. mousse anéchoïque).

Q4 — A : α = 0,02 → le matériau absorbe 2% de l'énergie sonore incidente et en réfléchit 98%. Très mauvais absorbant.

Q5 — B : Pour une salle de classe, le TR recommandé est TR ≤ 0,6 s (intelligibilité de la parole).

Q6 — B : A = Σ(Si × αi) — on multiplie chaque surface par son coefficient d'absorption, puis on additionne tout.

Q7 — C : Catégorie 3 = voies dont le niveau sonore est entre 70 et 76 dB(A).

Q8 — C : Catégorie 3 → secteur de 100 m de large de chaque côté de la voie.

Q9 — C : Catégorie 3 → DnT,A,tr ≥ 38 dB pour les pièces principales (chambres, séjour).

Q10 — D : Catégorie 1 → DnT,A,tr ≥ 45 dB (la plus forte exigence, voie très bruyante).

Q11 — B : Les entrées d'air sont le maillon faible — même une très bonne fenêtre est inutile si l'entrée d'air n'est pas acoustique.

Q12 — C :

S_panneaux = ΔA / α = 600 / 0,85 = 705,9 → 706 m²

Q13 — C :

TR = 0,16 × 300 / 24 = 48 / 24 = 2,00 s

Q14 — C :

A = 0,16 × V / TR = 0,16 × 500 / 0,8 = 80 / 0,8 = 100 m²

Q15 — B : La NRA (arrêté du 30 mai 1996 et ses modificatifs) réglemente l'acoustique des bâtiments d'habitation. RE2020 et RT2012 concernent la thermique.