QCM — FONDATIONS ET CLASSES D'EXPOSITION BÉTON (E4)

15 questions | Compétence C2 | Savoir S5 | Présent dans 5/5 sujets

Cochez la bonne réponse, puis vérifiez avec le corrigé en bas de page.

## QUESTIONS

Q1 — Les fondations superficielles sont utilisées quand :

A. Le sol porteur est à plus de 3 mètres de profondeur

B. Le sol porteur est accessible à faible profondeur (< 1,5 à 3 m)

C. Le terrain est en pente forte

D. Le bâtiment dépasse R+3

Q2 — Une semelle filante est :

A. Une fondation ponctuelle sous un poteau

B. Une fondation continue sous un mur porteur

C. Un radier général couvrant toute la surface

D. Un pieu en béton armé

Q3 — Le radier général est recommandé quand :

A. Le sol est très portant et homogène

B. Le sol est hétérogène ou peu portant, et les semelles seraient trop rapprochées

C. Le bâtiment est très léger

D. La nappe phréatique est absente

Q4 — Les fondations profondes (pieux) sont utilisées quand :

A. Le sol porteur est proche de la surface

B. Le bâtiment est de plain-pied

C. Le bon sol est trop profond pour les fondations superficielles (> 3 à 5 m)

D. Le terrain est plat et stable

Q5 — La classe d'exposition XC concerne :

A. Les attaques par les chlorures (sels de déverglaçage)

B. La corrosion induite par carbonatation

C. Les attaques chimiques du sol

D. Les cycles de gel/dégel

Q6 — La classe d'exposition XF concerne :

A. La corrosion par chlorures d'eau de mer

B. La carbonatation

C. Les cycles de gel/dégel (avec ou sans agent de déverglaçage)

D. Les attaques sulfatiques

Q7 — La classe d'exposition XA concerne :

A. Les attaques chimiques (sulfates, eau agressive)

B. La corrosion par carbonatation

C. Le gel/dégel

D. Les chlorures en environnement marin

Q8 — La classe X0 correspond à :

A. Béton en milieu marin

B. Béton sans risque de corrosion ni d'attaque (intérieur sec)

C. Béton exposé aux chlorures

D. Béton avec risque d'attaque chimique

Q9 — Une semelle filante d'un mur de soubassement en zone de gel légère sera classée :

A. X0

B. XC2 seulement

C. XC2 + XF1 (corrosion par humidité + gel/dégel)

D. XS1

Q10 — La classe XS concerne :

A. Les sels de déverglaçage sur voirie

B. Les sulfates dans les sols

C. La corrosion par les chlorures d'eau de mer

D. Les cycles de gel/dégel en milieu sec

Q11 — Un béton exposé aux embruns marins sera classé :

A. XC4

B. XD3

C. XS1 (exposé mais non immergé dans l'eau de mer)

D. XF2

Q12 — Un poteau de parking en sous-sol exposé aux sels de déverglaçage transportés par les véhicules est classé :

A. XC3

B. XD3 (chlorures en dehors de l'eau de mer, forte saturation)

C. XS2

D. XA1

Q13 — Pour un même élément de structure, les classes d'exposition peuvent être :

A. Uniquement une seule classe à la fois

B. Cumulées (ex. XC + XF + XA simultanément)

C. Jamais plus de deux classes

D. Uniquement des classes de la même famille

Q14 — L'étude géotechnique de sol est réalisée par :

A. L'architecte

B. Le bureau de contrôle technique

C. Un bureau d'études géotechniques (G1, G2, G5 selon la norme NF P 94-500)

D. L'entreprise de gros œuvre

Q15 — La profondeur d'ancrage des fondations est déterminée par :

A. La hauteur du bâtiment uniquement

B. La nature et les caractéristiques mécaniques du sol porteur

C. La superficie du bâtiment

D. Le nombre de niveaux du bâtiment

## CORRIGÉ

| Q | Rép. | Q | Rép. | Q | Rép. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | B | Q6 | C | Q11 | C |
| Q2 | B | Q7 | A | Q12 | B |
| Q3 | B | Q8 | B | Q13 | B |
| Q4 | C | Q9 | C | Q14 | C |
| Q5 | B | Q10 | C | Q15 | B |

## EXPLICATIONS

Q1 — B : Fondations superficielles = bon sol accessible sans terrassement profond, généralement à moins de 1,5-3 m. Au-delà, on passe aux fondations profondes.

Q2 — B : Semelle filante = fondation linéaire sous un mur porteur. Semelle isolée = sous un poteau.

Q3 — B : Radier général = solution quand le sol est médiocre ou les semelles trop proches (> 50% de la surface = autant faire une dalle générale).

Q4 — C : Fondations profondes (pieux, micropieux) = bon sol à plus de 3 à 5 m de profondeur. On "traverse" les mauvaises couches pour atteindre le bon sol.

Q5 — B : XC = Corrosion induite par carbonatation (action du CO₂ atmosphérique sur les armatures). XC1 = sec intérieur, XC4 = alternance séchage/humidification.

Q6 — C : XF = Gel/dégel (Freeze = gel en anglais). XF1 = gel modéré sans sel, XF4 = gel sévère avec sels de déverglaçage.

Q7 — A : XA = Attaques chimiques (sulfates, eaux acides, eaux douces agressives). Très important pour les fondations en contact avec des sols agressifs.

Q8 — B : X0 = aucun risque d'attaque ni de corrosion. Béton non armé en environnement intérieur sec (ex. béton de propreté interne).

Q9 — C : Une semelle en contact avec le sol humide est XC2 (contact permanent avec l'eau), et si elle est en zone de gel elle cumule XF1 (gel modéré, béton saturé).

Q10 — C : XS = eau de mer (Sea water). À distinguer de XD = chlorures hors eau de mer (sels de déverglaçage, eau de piscine...).

Q11 — C : Zone côtière sans immersion = XS1 (air chargé de sel marin). XS2 = immergé en permanence, XS3 = zone de marnage.

Q12 — B : Parking souterrain avec sels de déverglaçage = XD3 (chlorures hors eau de mer, alternance humidification/séchage, saturation forte). C'est le cas le plus sévère de la famille XD.

Q13 — B : Un même élément peut cumuler plusieurs classes. Ex. un poteau de parking en zone côtière : XC4 + XD3 + XF4 simultanément.

Q14 — C : L'étude de sol est réalisée par un bureau géotechnique agréé, selon la mission G définie par la norme NF P 94-500 (G1=préliminaire, G2=conception, G5=suivi travaux).

Q15 — B : La profondeur d'ancrage dépend de la nature du sol porteur (capacité portante, tassements différentiels), pas uniquement de la hauteur ou des niveaux du bâtiment.