QCM — THERMIQUE (E4)

15 questions | Compétence C2 | Savoir S4 + S5

Cochez la bonne réponse, puis vérifiez avec le corrigé en bas de page.

## QUESTIONS

Q1 — La résistance thermique d'une couche homogène se calcule avec :

A. R = λ / e

B. R = e × λ

C. R = e / λ

D. R = 1 / (e × λ)

Q2 — L'unité de la résistance thermique R est :

A. W/m².K

B. m².K/W

C. W/m.K

D. m/K

Q3 — La résistance superficielle intérieure Rsi pour une paroi verticale (flux horizontal) vaut :

A. 0,04 m².K/W

B. 0,10 m².K/W

C. 0,13 m².K/W

D. 0,17 m².K/W

Q4 — La résistance superficielle extérieure Rse vaut :

A. 0,04 m².K/W

B. 0,13 m².K/W

C. 0,08 m².K/W

D. 0,20 m².K/W

Q5 — Pour une paroi multicouche, la résistance totale RT est :

A. RT = Rsi × R1 × R2 × Rse

B. RT = Rsi + R1 + R2 + Rse

C. RT = (R1 + R2) / (Rsi + Rse)

D. RT = 1 / (Rsi + R1 + R2 + Rse)

Q6 — Le coefficient de transmission thermique U d'une paroi se calcule :

A. U = RT

B. U = 1 / RT

C. U = λ / e

D. U = RT × λ

Q7 — L'unité du coefficient U est :

A. m².K/W

B. W/m.K

C. W/m².K

D. K/W

Q8 — La RE2020 impose pour les murs extérieurs d'un logement neuf : U ≤

A. 0,15 W/m².K

B. 0,20 W/m².K

C. 0,30 W/m².K

D. 0,40 W/m².K

Q9 — La diffusivité thermique a s'exprime par :

A. a = ρ × Cp / λ

B. a = λ × ρ × Cp

C. a = λ / (ρ × Cp)

D. a = e / λ

Q10 — L'unité de la diffusivité thermique a est :

A. W/m.K

B. m²/s

C. J/kg.K

D. kg/m³

Q11 — Le déphasage thermique φ d'une couche homogène se calcule avec :

A. φ = 0,16 × e / √a

B. φ = 0,023 × e / √a

C. φ = 0,023 × √a / e

D. φ = e / (0,023 × √a)

Q12 — L'exigence réglementaire de confort d'été (déphasage thermique) est :

A. φ > 6 heures

B. φ > 8 heures

C. φ > 10 heures

D. φ > 12 heures

Q13 — Dans la formule du déphasage φ = 0,023 × e / √a, l'épaisseur e doit être exprimée en :

A. Centimètres (cm)

B. Millimètres (mm)

C. Mètres (m)

D. Décimètres (dm)

Q14 — Un matériau a λ = 0,040 W/m.K, ρ = 30 kg/m³, Cp = 840 J/kg.K. Sa diffusivité a vaut :

A. 1,59 × 10⁻⁶ m²/s

B. 1,59 × 10⁻⁹ m²/s

C. 1,00 m²/s

D. 1,008 × 10⁻³ m²/s

Q15 — Un isolant de 14 cm d'épaisseur a λ = 0,032 W/m.K. Sa résistance thermique R est :

A. 0,22 m².K/W

B. 0,23 m².K/W

C. 4,37 m².K/W

D. 4,50 m².K/W

## CORRIGÉ

| Q | Rép. | Q | Rép. | Q | Rép. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | C | Q6 | B | Q11 | B |
| Q2 | B | Q7 | C | Q12 | D |
| Q3 | C | Q8 | B | Q13 | C |
| Q4 | A | Q9 | C | Q14 | A |
| Q5 | B | Q10 | B | Q15 | C |

## EXPLICATIONS

Q1 — C : R = e / λ (épaisseur divisée par conductivité thermique).

Q2 — B : L'unité est m².K/W. Ne pas confondre avec λ en W/m.K ou U en W/m².K.

Q3 — C : Rsi = 0,13 m².K/W pour paroi verticale, flux horizontal (ex. mur extérieur).

Q4 — A : Rse = 0,04 m².K/W (résistance côté extérieur, plus faible car vent).

Q5 — B : Les résistances s'additionnent en série : RT = Rsi + ΣR_couches + Rse.

Q6 — B : U = 1 / RT (inverse de la résistance totale).

Q7 — C : U en W/m².K (watts par mètre carré et par kelvin de différence de T°).

Q8 — B : RE2020 impose U ≤ 0,20 W/m².K pour les murs en maison individuelle neuve.

Q9 — C : a = λ / (ρ × Cp) — conductivité divisée par le produit (masse vol. × chaleur spécif.).

Q10 — B : a en m²/s (comme une diffusion surfacique dans le temps).

Q11 — B : φ = 0,023 × e / √a. Ne pas confondre 0,023 avec 0,16 (formule de Sabine).

Q12 — D : Exigence confort d'été : φ > 12 heures. En dessous, l'inertie est insuffisante.

Q13 — C : e doit impérativement être en mètres. Erreur très fréquente en examen.

Q14 — A :

a = 0,040 / (30 × 840) = 0,040 / 25 200 = 1,587 × 10⁻⁶ m²/s

Q15 — C :

R = e / λ = 0,14 / 0,032 = 4,375 → arrondi 4,37 m².K/W

(Attention : e = 14 cm = 0,14 m, pas 14 !)