FICHE 07 - ANALYSE ET COMPARAISON DES OFFRES

Épreuve E52 - Partie A | Apparaît dans TOUS les sujets E52 2023-2025

## 1. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES

Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation (RC) et toujours précisés à l'examen.

### Critères classiques et pondérations rencontrées

| Critère | Pondération courante |
| --- | --- |
| Prix des prestations | 30 à 60% |
| Valeur technique | 30 à 70% |
| Délai d'exécution | 0 à 20% |

Exemples de pondérations par sujet :

| Sujet | Prix | Valeur technique | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 10 pts (50%) | - | - |
| 2023 NC | 60 pts (60%) | 40 pts (40%) | - |
| 2024 | 20 pts (30%) | 50% | 20% |
| 2025 NC | 40 pts (40%) | 40 pts (40%) | 20 pts (20%) |

## 2. CALCUL DE LA NOTE PRIX

### Formule standard (offre la moins chère = note max)

Note prix = Note max × (Offre la moins chère / Offre considérée)

Exemple : note max = 40 pts
  - Offre A = 50 000 € → Note = 40 × (50 000 / 50 000) = 40 pts
  - Offre B = 60 000 € → Note = 40 × (50 000 / 60 000) = 33,33 pts
  - Offre C = 55 000 € → Note = 40 × (50 000 / 55 000) = 36,36 pts

### Formule alternative (vue dans certains sujets)

Note = Note max × (1 - (Offre - Offre min) / Offre min)

## 3. CALCUL DE LA NOTE DÉLAI

Note délai = Note max × (Délai le plus court / Délai considéré)

Exemple : note max = 20 pts, délai le plus court = 23 jours
  - Offre 2 : 23 jours → Note = 20 × (23/23) = 20 pts
  - Offre 3 : 28 jours → Note = 20 × (23/28) = 16,43 pts

## 4. CALCUL DE LA NOTE VALEUR TECHNIQUE

### Méthode par sous-critères

Chaque sous-critère est noté sur une grille :

| Évaluation | Note /10 |
| --- | --- |
| Non traité | 0 |
| Peu détaillé, quelques réponses | 3 |
| Détaillé, réponses intéressantes | 6 |
| Bien développé, répond aux attentes | 8 |
| Excellent, grande qualité | 10 |

Note pondérée du sous-critère :

Note pondérée = Note /10 × Poids du sous-critère

Note totale valeur technique :

Note valeur technique = Σ (notes pondérées de tous les sous-critères)

### Sous-critères fréquents

| Sous-critère A | Méthodologie et moyens |
| --- | --- |
| Sous-critère C | Planning des travaux |
| Sous-critère D | Approche HQE / environnementale |

## 5. CLASSEMENT FINAL ET CONCLUSION

Score total = Note prix + Note valeur technique + Note délai

L'offre retenue = celle avec le score total le plus élevé

Tableau de synthèse type :

| Entreprise | Note prix | Note VT | Note délai | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 40,00 | 32,50 | 20,00 | 92,50 |
| B | 33,33 | 38,00 | 16,43 | 87,76 |
| C | 36,36 | 28,00 | 20,00 | 84,36 |

→ Entreprise A retenue (score le plus élevé)

## 6. ÉCART ENTRE OFFRES ET ESTIMATION

Écart (%) = (Offre - Estimation) / Estimation × 100

Si positif → offre supérieure à l'estimation (dépassement)
Si négatif → offre inférieure à l'estimation (économie)

## 7. RATIO ÉCONOMIQUE PAR POSTE

Ratio (€/m²) = Montant HT du lot / Surface considérée (m²)

Surface considérée selon le poste :
  - Classe : surface de la classe
  - Couloir : surface de circulation
  - Sanitaires : surface des sanitaires

À l'examen 2023 : calcul de ratios par type de local (classe, couloir, sanitaires) à partir du DPGF.

## 8. ÉCHANGES MOE / ENTREPRISES (NÉGOCIATION)

Après ouverture des plis, le MOE peut engager des échanges pour :

Corriger des erreurs matérielles (calcul, report...)

Appliquer des moins-values (suppression de prestations)

Appliquer des plus-values (ajout de prestations)

Accorder des remises commerciales

Méthode de calcul du montant après négociation :

Montant final = Offre de base
              - Moins-values négociées
              + Plus-values négociées
              - Remise commerciale

## 9. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Calculer les montants après négociation pour chaque entreprise

Calculer les écarts entre offres et estimation (%)

Calculer les notes sur le critère prix pour chaque entreprise

Évaluer la valeur technique de chaque offre (grille de notation)

Calculer le score total et classer les entreprises

Proposer une conclusion motivée sur l'attribution du marché

Calculer des ratios économiques et les comparer à l'estimation