FICHE 11 - COMPARAISON DES SUJETS ET THÈMES RÉCURRENTS

Analyse croisée de tous les sujets BTS MEC 2023 à 2025

## 1. TABLEAU DE FRÉQUENCE DES THÈMES

### ÉPREUVE E4

| Thème | 2023 | 2023NC | 2024 | 2025 | 2025NC | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marché MOE (organisation, critères) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/5 |
| Contexte réglementaire (PC, RT, PLU) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 4/5 |
| Fondations / Classes expo béton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Acoustique des façades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Confort thermique / déphasage | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/5 |
| Planchers / Revêtements de sol | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 2/5 |
| Sécurité chantier / Structure | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/5 |
| Analyse du projet / Surfaces | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 2/5 |

### ÉPREUVE E52

| Thème | 2023 | 2023NC | 2024 | 2025 | 2025NC | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse d'offres (notation) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Révision / Actualisation des prix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Situation de travaux / Décompte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Avance forfaitaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Retenue de garantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Ratios économiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/5 |
| Rentabilité (DS, MB, RB) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/5 |
| Bilan d'opération | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 2/5 |

## 2. THÈMES INCONTOURNABLES (100% des sujets)

### E4 - Présents dans TOUS les sujets

⭐⭐⭐ FONDATIONS et CLASSES D'EXPOSITION BÉTON
⭐⭐⭐ ACOUSTIQUE DES FAÇADES et entrées d'air

### E52 - Présents dans TOUS les sujets

⭐⭐⭐ ANALYSE ET NOTATION DES OFFRES
⭐⭐⭐ RÉVISION DES PRIX (indices BT)
⭐⭐⭐ SITUATION DE TRAVAUX (décompte mensuel)
⭐⭐⭐ AVANCE FORFAITAIRE et RETENUE DE GARANTIE
⭐⭐⭐ RATIOS ÉCONOMIQUES

## 3. ÉVOLUTION DES THÈMES (TENDANCES 2023 → 2025)

### E4 - Ce qui monte

| Thème | Tendance |
| --- | --- |
| Marché de maîtrise d'œuvre | Nouveau depuis 2024, confirmé en 2025 |
| Confort thermique + déphasage | Nouveau depuis 2024, en progression |
| Sécurité chantier (blindage, garde-corps) | Nouveau depuis 2024, en progression |
| Analyse du projet (PLU, surfaces) | Nouveau en 2025 |

### E4 - Ce qui disparaît

| Thème | Tendance |
| --- | --- |
| Planchers / Revêtements de sol | Uniquement en 2023 et 2023NC |
| Acoustique des locaux (TR) | Uniquement en 2023 |

### E52 - Ce qui monte

| Thème | Tendance |
| --- | --- |
| Bilan d'opération prévisionnel | Apparaît en 2025 |
| Critère délai dans l'analyse d'offres | Ajouté en 2025NC |

## 4. COMPARAISON DES PROJETS SUPPORT

| Année | E4 - Projet | E52 - Projet |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Rénovation hôtel historique - Montlouis-sur-Loire (MH) | École maternelle 5 classes - 742 m² - 1,15 M€ |
| 2023 NC | Bâtiment collectif R+2 / 14 logements | Extension bâtiment multi-usage - ~524 k€ |
| 2024 | Centre de loisirs CLSH - Coudray - 266 m² | Gymnase municipal - 2 056 m² - 3,4 M€ |
| 2025 | Centre exploitation agrotourisme - Fleurieux - 7 468 m² | Halle couverte - Maubeuge - 901 m² |
| 2025 NC | Idem 2025 (même projet) | 15 logements collectifs - Coquelles - 1,3 M€ |

## 5. FORMULES À MAÎTRISER ABSOLUMENT

### E4

| Formule | Usage | Fiche |
| --- | --- | --- |
| R = e / λ | Résistance thermique | Fiche 04 |
| U = 1 / RT | Coefficient de transmission | Fiche 04 |
| a = λ / (ρ × Cp) | Diffusivité thermique | Fiche 04 |
| φ = 0,023 × e / √a | Déphasage thermique | Fiche 04 |
| TR = 0,16 × V / A | Temps de réverbération | Fiche 05 |

### E52

| Formule | Usage | Fiche |
| --- | --- | --- |
| Note prix = N_max × (prix_min / prix_i) | Notation prix | Fiche 07 |
| Note délai = N_max × (délai_min / délai_i) | Notation délai | Fiche 07 |
| Cn = 0,15 + 0,85 × (Im / I0) | Révision des prix | Fiche 08 |
| Avance = 10% × Montant TTC | Avance forfaitaire | Fiche 09 |
| R = Avance × (% cum - 65%) / 35% | Remboursement avance | Fiche 09 |
| MB = Montant HT - CD | Marge brute | Fiche 10 |
| RB = MB - FG - FOp | Résultat brut | Fiche 10 |

## 6. TYPES DE PROJETS RENCONTRÉS

| Type de projet | Particularités |
| --- | --- |
| ERP (École, gymnase, CLSH) | Type R ou P ; règles sécurité incendie ; accessibilité PMR |
| Logement collectif | R+1 à R+2 ; isolation acoustique entre logements |
| Rénovation patrimoine (MH) | Avis ABF ; matériaux compatibles ; procédés traditionnels |
| Bâtiment agricole / rural | PLU zone A ; bâtiments spécifiques |

## 7. STRATÉGIE DE RÉVISION RECOMMANDÉE

### Priorité MAXIMALE (dans chaque sujet)

Fondations → classes exposition béton (E4)

Acoustique façades → catégorie voie, isolement minimal, entrées d'air (E4)

Analyse d'offres → formule notation prix + délai + valeur technique (E52)

Révision des prix → formule Cn = 0,15 + 0,85 × Im/I0 (E52)

Situation de travaux → avance, retenue, acompte (E52)

### Priorité HAUTE (depuis 2024, en progression)

Confort thermique → déphasage, résistance R (E4)

Sécurité chantier → blindage, garde-corps (E4)

Marché MOE → phases, critères, organisation (E4)

### À ne pas négliger

Contexte réglementaire → PC, RT2012/RE2020, PLU (E4)

Rentabilité → DS, MB, RB (E52)

## 8. POINTS DE VIGILANCE RÉCURRENTS

Unités : e en mètres (pas cm) dans les formules thermiques

Indices BT : ne pas confondre Im et I0, et le décalage temporel (m-3 ou m-4)

Avance : ne pas appliquer de révision sur l'avance

Retenue de garantie : s'applique sur le TTC, plafonnée à 5% du marché total

Arrondi : coefficient Cn arrondi au millième supérieur

Note prix : utiliser le montant APRÈS négociation si précisé dans le sujet

Classes expo : un même élément peut cumul plusieurs classes (XC + XF + XA)